# Instalação

- Tela:

A tela deve ser ligada à placa de Excitador do LCD da conforme imagem:

Levante a trava no conector, insira o cabo e abaixe a trava. Certifique-se que o cabo esteja com os pinos de conexão em direção OPOSTA à placa.

Conecte o Push-Botão Verde, o cabo HDMI e o cabo de energia.

- Câmera:

A câmera deve ser instalada conforme imagem:

Levante a trava no conector, insira o cabo e abaixe a trava.

Certifique-se que o cabo flat esteja com os pinos de conexão na direção OPOSTA à trava.

- Placa computacional:

Conecte o cooler nos pinos demarcados em vermelho na imagem.

A câmera deve ser conectada ao conector demarcado em azul.

Conecte a outra ponta do cabo HDMI e a fonte de energia microUSB.

Caso tenha o módulo de som, conecte-o na entrada P4.

- Orientação padrão dos dispositivos:

Caso desejar alterar a orientação dos dispositivos, siga orientação em “Configurações” do dispositivo descrito no próximo tópico.

# Configurações

Você pode alterar algumas configurações do programa, para isso conecte um mouse e um teclado nas portas USB da placa computacional, feche o sistema detector apertando a tecla “ESC” ou “Q”, abra e edite o arquivo “settings.py” que se encontra na área de trabalho. Ao finalizar a edição, salve e reinicie o sistema.

- Para girar a câmera altere o valor de ROTATION (em graus), valores aceitos:

  - 0

  - 90

  - 180

  - 270

- Para girar a tela, altere o valor de SCREEN_ROTATION (em graus), valores aceitos:

  - 0

  - 90

  - 180

  - 270

- Para esconder a marcação das detecções, altere o valor de SHOW_BB, valores aceitos:

  - True

  - False

- Não recomendamos a alteração dos outros valores de configuração, para isso, solicite ajuda técnica. Segue breve descrição dos valores:

  - CAMERA: origem da câmera

  - WIDTH/HEIGHT: largura e altura (em pixels) da captura da câmera

  - CANVAS_WIDTH/CANVAS_HEIGHT: largura e altura (em pixels) da borda de sinalização (amarelo, verde, vermelho)

  - FULL_SCREEN: ativa e desativa a reprodução em tela cheia

  - SOUND_TIME: tempo de espera antes da reprodução do próximo som

  - SOUND_WAIT_TIME: tempo de espera antes de reproduzir novamente o mesmo aviso sonoro

  - CONFIDENCE: valor (entre 0 e 1) da qualidade da detecção, quanto menor o valor maior o ruído

# Equipamentos

Tela 7” LDC

Entrada de alimentação:

DC 5~12 V, 2A

HDMI/VGA

Placa computacional

Entrada de alimentação:

DC microUSB 5V, 2.5A

Módulo de câmera